# 2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 技术报告

## 1、信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | 火箭遥测双端系统（发射端 ESP32-S3 + 地面端 SF32LB52） |
| 队伍名称 | 创空航天（Team 465） |
| 团队分工 | 陈政嘉--队长 |
| 选题方向 | AI 硬件产品创新 + 新硬件平台适配 |

## 2、摘要

（300 字以内）

本作品面向青少年与高校火箭/探空模型团队的遥测需求，构建"箭载 + 地面"双端遥测系统。箭载端以 ESP32-S3 采集 GPS、气压温度、六轴姿态，通过 LoRa 将数据实时下传，同时写入 microSD 卡并驱动无源蜂鸣器给出阶段确认音；地面端基于 openvela（NuttX）在思澈 SF32LB52 上实现 390×450 AMOLED 中文遥测大屏、双物理按键任务状态机，以及本地雷达相对位置解算，并通过 USB CDC 向电脑网页输出遥测与雷达数据。系统全程无云依赖，弱网/断链时地面端仍可本地完成姿态、距离、方位计算与显示。开发过程中定位并修复了 SPI 总线争用、串口复位、引脚复用缺失、行缓冲截断、控制台死锁、SD 引脚误配、SD 驱动寻址错误、SD 忙等拖死主循环等 11 类真实工程问题，地面端连续运行 90 秒零异常。

## 3、正文

### 3.1 绪论

项目背景与问题定义

火箭模型、探空火箭与高校研制的飞行器在飞行试验中，最核心的需求是实时掌握飞行状态：是否离架、姿态是否稳定、当前高度与速度、落点方位。现有方案存在三类痛点：

1. 商用遥测设备昂贵：专业遥测电台与地面站动辄数万元，青少年团队与高校社团难以承担。

2. 依赖手机/云端：部分方案把数据送到手机 App 或云平台，一旦断网或信号弱，飞行关键数据即丢失，无法用于现场回收决策。

3. 数据链路单向：多数低成本方案只能箭载→地面单向传输，地面端无法向箭载下达指令（如分段记录、点火确认、异常中止）。

技术难点

1. 一对半双工 LoRa 模块同时承载遥测下传与指令上传，必须解决收发冲突，否则按键指令会被自身发射淹没。

2. 异构双端协同：箭载端跑 MicroPython，地面端跑 openvela（NuttX / C），两端需要在无中间件的条件下约定可靠协议。

3. 弱网与断链降级：断链期间必须保证地面端不崩、不误判、可视化不中断。

4. 资源受限下的实时性：地面端要同时驱动 390×450 AMOLED、触摸、按键、串口双向收发与本地解算，帧率与响应延迟需同时达标。

创新点

1. 地面端本地解算雷达：以地基站为原点、正北向上的雷达盘，实时显示火箭的相对方位、地面投影距离、直线距离与相对高度。全部解算在 SF32 本地完成，不占用 LoRa 带宽。

2. 地基基准自动校准：发射前火箭静置于发射点，箭载 GPS（1~3 m 精度）坐标即发射点坐标，地面端在待命阶段自动以箭载坐标为基准并做滑动平均，点火后冻结，省去人工录入。

3. 指令通道与遥测通道的时隙协调：为半双工 LoRa 设计固定接收窗口 + 指令重复队列 + 音效抢占调度，使按键命令在强干扰下仍可靠到达。

4. 任务阶段音效语义化：将任务阶段映射为五种可区分音效（确认长鸣 / 点火五声 / 灭火两声 / 结束四声递降 / 回待命上扬），操作者凭听觉即可确认指令已送达箭载端。

### 3.2 系统方案设计

系统总体架构

┌────────────────────────┐   LoRa 9600bps   ┌──────────────────────────┐

│ 箭载端 ESP32-S3         │ ───────────────→ │ 地面端 SF32LB52 (openvela)│

│ · GPS   NMEA 0183      │                  │ · CO5300 AMOLED 390×450  │

│ · MPU6050 姿态          │ ←─────────────── │ · 双按键状态机            │

│ · BME280 气压/温度       │  按键命令+音效     │ · 雷达本地解算            │

│ · LoRa DX-LR22         │                  │ · 中文界面/曲线页          │

│ · microSD CSV 记录      │                  │ · USB CDC 遥测输出        │

│ · 无源蜂鸣器             │                  └────────────┬─────────────┘

└────────────────────────┘                               │ USB 1Mbps

↓

┌──────────────────────────┐

│ 网页遥测大屏              │

│ · 股票式十字光标曲线       │

│ · 雷达扫描图 + 悬停详情    │

└──────────────────────────┘

方案论证与选型

| 环节 | 选型 | 理由 | 备选方案对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面端主控 | 思澈 SF32LB52 + openvela | 赛事平台；自带 CO5300 AMOLED 与触摸；开源 NuttX 便于板级驱动改造 | 树莓派：成本高、启动慢、无低功耗优势 |
| 箭载端主控 | ESP32-S3 | 自带 WiFi/BLE 便于后续扩展；MicroPython 迭代快；UART/I2C 资源充足 | STM32：开发周期长，调试成本高 |
| 无线链路 | LoRa DX-LR22 @9600 | 低功耗、绕射能力强，空旷环境可覆盖数公里 | 2.4G 模块：距离不足；4G：依赖基站 |
| 显示 | 板载 AMOLED 390×450 | 分辨率高，适合多曲线与雷达盘 | 外接 I2C OLED：分辨率仅 128×64，雷达盘过小 |
| 端/云职责 | 全端侧，无云依赖 | 断网可用；现场无网络环境仍能工作 | 云端解算：断网即失效 |

端/云职责划分与降级策略

· 全部采集、解算、显示均在端侧完成，不依赖任何云端服务。

· 断链降级：地面端检测到超过设定时间无遥测后，自动标记 LoRa 断开、清零卫星数与时间，界面保留最后有效值并给出明确提示，不显示伪造数据。

· 定位缺失降级：无 GPS 定位时，速度与高度由箭载端气压高度 + 加速度积分提供；地基基准未校准时，雷达盘直接显示"火箭方位"而非空白。

关键模块设计

1. 箭载端（ESP32-S3 + MicroPython）：单循环多任务调度，采集与解析按固定周期执行，LoRa 发送按优先级分快包（姿态）/ 完整包（全量）+ 纯接收窗口。

2. 地面端（SF32LB52 + openvela/NuttX）：四层结构————————板级驱动层（LCD / 触摸 / 按键 / 串口）、显示层（framebuffer + 中文点阵）、业务层（状态机 / 融合 / 雷达解算）、通信层（LoRa 命令队列 + USB CDC 输出）。

3. 网页端：零依赖单文件 HTML，通过 Web Serial 读取地面端 USB CDC 输出，Canvas 绘制多曲线与雷达盘。

### 3.3 核心算法与技术原理

关键机制设计

(1) 半双工 LoRa 的收发时隙协调

模块半双工，连续发射会完全阻塞接收。设计为：

每 2 秒周期内：留出 1 秒纯接收窗口，其余时间发射遥测

地面端指令：进入非阻塞重复队列，跨约 1.6~2 秒重发 10~20 次

箭载端去重：同一条音效命令 2.5 秒内只执行一次，其余仅回执

实测证明：窗口过短（400 ms）时指令完全收不到；改为 1 秒窗口后，箭载端可稳定收到并回执 A:<命令>。

(2) 箭载端姿态与高度解算

· 俯仰/横滚：加速度计重力分量反算 pitch=atan2(ay,az)、roll=atan2(-ax,√(ay²+az²))

· 偏航：MPU6050 无磁力计，采用陀螺仪 Z 轴角速度积分，并加入静止回零抑制漂移

· 高度：无定位时用气压相对高度；有定位时以气压相对变化叠加 GPS 海拔基准

(3) 地面端雷达相对位置解算（本项目核心）

以地基站为原点，正北为 0°：

水平距离  d = 2R·atan2(√a, √(1-a))，a = sin²(Δφ/2)+cosφ₁cosφ₂sin²(Δλ/2)   （haversine）

方位角    θ = atan2(sinΔλ·cosφ₂, cosφ₁sinφ₂ - sinφ₁cosφ₂cosΔλ)

相对高度  Δh = h_rocket - h_ground

直线距离  D = √(d² + Δh²)

工程要点：

· 精度保护：经纬度传输采用 6~7 位小数，地面端用 double 解析（float 只有约 7 位有效数字，经度会丢约 1 m 精度）

· 地基基准自动校准：待命阶段以箭载坐标做 30 点滑动平均作为地基基准，点火后冻结

· 静止平滑：静止时 GPS 误差以随机噪声为主，平均后按 √N 降低

(4) 中文显示实现

思澈板级环境无中文字库，自制 16×16 点阵字库 cn_font.h（73 字，UTF-8 三字节索引），配合 text_cn() 绘制函数，实现阶段名、状态、刻度标签中文显示。

openvela 系统能力的运用

| 能力项 | 落地情况 |
| --- | --- |
| 图形 | 深度使用。framebuffer 直绘（/dev/fb0 + FBIO_UPDATE）、AMOLED 面板驱动、自绘图表与雷达盘、中文点阵渲染 |
| AI | 未在端侧落地（本赛道为 AI 硬件产品创新，端侧模型非必须） |
| 多媒体 | 未落地（蜂鸣器提示音由箭载端承担） |

对 openvela / NuttX 的适配与改进

1. 板级驱动扩展：/dev/buttons 原驱动仅支持 1 个按键（NUM_BUTTONS=1），扩展为双按键（KEY1=PA34 / KEY2=PA11），并在 bsp_pinmux.c 补齐 PA34 缺失的引脚复用配置。

2. 串口设备注册：设备按注册顺序生成 /dev/ttySx，理解该机制后通过启用 UART3 获得 /dev/ttyS1 备用串口。

3. 构建系统经验：.config 手工追加配置不会触发 config.h 重新生成，需重新执行 configure；该问题已记入 Skill 供后续复用。

### 3.4 系统实现

软件 / 固件架构

| 端 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 箭载 | central_tx.py | 主循环：采集、LoRa 收发、SD 记录、蜂鸣器 |
| 箭载 | buzzer_drv.py | 无源蜂鸣器 PWM 驱动 |
| 箭载 | st7735.py | 板载 TFT 驱动 |
| 箭载 | main.py | 离线自启动入口 |
| 地面 | ground_station.c | LCD 显示、按键状态机、LoRa、雷达解算、中文渲染 |
| 地面 | cn_font.h | 自制 16×16 中文点阵 |
| 地面 | board/bsp_pinmux.c | 引脚复用（含 KEY1 修复） |
| 地面 | board/sf32lb52_buttons.c | 双按键驱动 |
| 地面 | board/rcS | 开机自动启动脚本 |
| 网页 | dashboard.html | 遥测大屏 + 雷达盘 |

数据流与关键流程

箭载采集 → 打包快包/完整包 → LoRa 发射

↓（1 秒接收窗口）

地面收包 → JSON 解析 → 融合/雷达解算 → LCD 刷新 + USB JSON 输出

↓

网页解析 → 曲线绘制 + 雷达绘制

地面按键 → 阶段状态机 → LCD/网页即时更新（本地）

→ 音效命令入队 → LoRa → 箭载蜂鸣器 + 回执 A:*

硬件设计与适配

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 地面端开发板 | 思澈 SF32LB52 DevKit-LCD（v1.2.1） |
| 箭载端主控 | ESP32-S3 |
| 是否完成新平台适配 / 驱动开发 | 是。扩展 /dev/buttons 双按键驱动；补齐 PA34 引脚复用；启用 UART3 并产出 /dev/ttyS1；自制中文字库 |
| 适配难点 | ① 原按键驱动硬编码单按键且缺少 PA34 复用配置，导致 KEY1 完全无事件；② LCD 与 TF 卡共用 SPI 资源导致显示异常；③ 排针未引出空闲 UART，逐脚核对后确认可用资源 |

地面端接线（关键接口）

| 外设 | 引脚 |
| --- | --- |
| LoRa 模块 | TX=PA20 / RX=PA27（UART2 → /dev/ttyS0） |
| 按键 | KEY1=PA34 / KEY2=PA11 |
| LCD | QSPI：CS=PA03 / CLK=PA04 / TE=PA02 / D0–D3=PA05–PA08 |
| 触摸 | I2C1：SCL=PA30 / SDA=PA33；IRQ=PA31 |

应用 / 交互端设计

· 地面端 UI（思澈 390×450 AMOLED，共 6 页，触摸左右滑动切换）

每页统一有页眉：页名 + 页码（如"3/6"）。各页内容如下：

| 页 | 名称 | 页面内容 | 对应实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态 | 卫星定位（定位/搜索中 + 星数）、LoRa 连接（正常/断开 + 指示灯）、飞行阶段（六阶段中文 + 配色）、任务计时 T+、ESP32 在线状态、温度、气压、当前坐标 | draw_page_sat() |
| 2 | 曲线 | 三姿态曲线（俯仰/滚转/偏航）、三加速度曲线、高度曲线；自适应量程刻度、实时数值高亮 | draw_page_curves() |
| 3 | 速度 | 速度与高度读数、速度曲线、垂直速度趋势 | draw_page_vel() |
| 4 | 姿态 | 人工地平线姿态仪表、俯仰/滚转/偏航数值与姿态条 | draw_page_att() |
| 5 | 火箭 | 火箭状态大字页：倾斜角、轴向加速度、高度速度主参数 | draw_page_rocket_big() |
| 6 | 雷达 | 以地基站为原点、正北向上的雷达盘：同心距离环、火箭方位点、地面投影距离/直线距离/方位角/相对高度；含"校准地基"触摸按钮 | draw_page_radar() |

曲线与刻度全部由 framebuffer 直绘，中文标签使用自制 16×16 点阵字库。

· 箭载端 TFT（ESP32-S3 板载 ST7735，160×128，6 行固定版面）

| 行 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 标题 TELEMETRY（白） |
| 2 | G:FIX SAT16 ———————— 定位状态与卫星数（定位成功绿、未定位红） |
| 3 | ALT 123.4m V 4.5 ———————— 融合高度与速度 |
| 4 | BAR 1013.2hPa ———————— 气压（hPa，便于与气象数据对照） |
| 5 | TMP 26.6C ———————— 温度 |
| 6 | SD:0 REC 12:34:56 ———————— SD 记录状态三态：SD:0 REC（正在记录，绿）/ SD:-- NO CARD（未检测到卡，灰）/ SD:0 stop（已停止） |

箭载端屏幕只显示自身可独立获得的信息，不显示 LoRa 链路判据（该判据在地面端更可靠），便于现场快速判断"采集是否正常、有没有在记录"。

· 网页端 UI：股票软件风格————————十字光标 + 坐标提示框、自适应网格数值、第二页三姿态/三加速度/高度/速度/气压曲线、雷达扫描盘（同心距离圆盘 + 扫描线 + 悬停详情）。

· 按键交互：KEY2=点火确认/灭火，KEY1=点火/任务结束；阶段即时切换（本地，无无线延迟）。

自定义 Skill

见仓库 skills/esp32-sf32-telemetry/SKILL.md。已沉淀项目专用 Skill 一个，覆盖"ESP32 MicroPython + 思澈 openvela 双端烧录调试"全流程，把本项目踩过的 11 类真实问题固化为可复用检查项。

### 3.5 系统测试与结果分析

测试环境

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 地面端 | 思澈 SF32LB52 DevKit-LCD，openvela（NuttX），USB CDC 1 Mbps |
| 箭载端 | ESP32-S3，MicroPython，UART1=LoRa / UART2=GPS |
| 链路 | LoRa DX-LR22，9600 bps |
| 采集方式 | 串口日志 + 遥测 JSON 统计 + SD 卡 CSV 回读 + 现场照片与视频 |

真机证据（随仓库 `evidence/` 一并提交）

| 证据 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 箭载端实物照片 | evidence/photos/01_箭载端_ESP32-S3实物.jpg | ESP32-S3 与传感器底板、LoRa、TF 卡模块装配实拍 |
| 地面站页面演示视频 | evidence/videos/01_地面站_思澈LCD页面演示.mp4 | 思澈 390×450 AMOLED 六页切换实拍 |
| 整机联调视频 | evidence/videos/02_整机联调试验.mp4 | 双端联调、按键流程与蜂鸣器音效 |
| 串口运行日志 | evidence/串口日志.txt | STAT / LoRa packets / PHASE / KEY edge 等原样输出 |
| SD 记录实测数据与验证说明 | evidence/SD卡记录验证.txt、evidence/SD_telemetry_0.csv、evidence/SD_telemetry_2.csv | 卡上 CSV 原样回读（1523 行 × 18 列） |

功能测试

| 测试项 | 预期 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面端 LCD 初始化 | 输出 framebuffer 信息并绘制 | FB 390 x 450 stride=390、DRAW page=0 ok | 通过 |
| 中文显示 | 阶段/状态显示中文 | 待命/确认/点火/飞行/结束/灭火 正常显示 | 通过 |
| 按键事件 | KEY1/KEY2 均产生事件 | KEY edge=1、KEY edge=2 均出现 | 通过 |
| 阶段状态机 | 六阶段正确迁移 | PHASE=1→2→5→4 迁移正确 | 通过 |
| 箭载 GPS | 定位并输出坐标 | 实测 16 颗卫星，坐标 22.17590 / 113.07310 | 通过 |
| 气压温度采集 | 输出合理气压温度 | 101.6 kPa / 27 ℃ | 通过 |
| 姿态解算 | 输出 pitch/roll/yaw | pitch≈0.6°、roll≈2.8°、yaw 随风随动 | 通过 |
| 双向命令通道 | 地面命令到达箭载并回执 | 箭载输出 CMD RX B:ARM，地面收到 ESP32 ACK PONG | 通过 |
| 点火音效 | 点火时 5 声尖锐音 | 现场确认 5 声 | 通过 |
| SD 卡 CSV 记录 | 插卡后自动新建并持续写入，且不阻塞主循环 | 实测录得 331 行 × 18 列，含温度 24.9℃ / 气压 101.6 kPa / 姿态角 / 六轴原始值；开机自动开始记录，KEY1 按阶段分段；攒批落盘 + 接收窗口内不写卡 + 写卡超时自动降采样率 | 通过 |
| 板载 RGB 阶段指示 | 待命/结束灭，确认/点火/飞行/灭火亮 | 上电为待命态即灭，收到 B:ARM 后点亮 | 通过 |
| 雷达相对位置 | 输出距离与方位 | gdist 与 bearing 随位置实时变化 | 通过 |

性能测试

| 指标 | 实测数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 遥测包率 | 约 4.3 包/秒 | 快包 250 ms + 完整包 1500 ms |
| 链路丢包率 | 约 8~15 % | 主要来自为保证指令接收预留的 10 % 接收窗口 |
| 地面端显示刷新 | 约 25~30 帧/秒 | 每 6 轮主循环整屏重绘一次 |
| LCD 分辨率 | 390 × 450 | CO5300 AMOLED |
| 经纬度传输精度 | 6~7 位小数（约 0.1 m） | 解析用 double |
| 雷达定位精度 | 约 1~3 m（受 GPS 物理精度限制） | 室外开阔、多星座 |

可靠性与稳定性测试

| 测试项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 长时间运行 | 连续采集串口输出 90 秒 | 27,764 字节，异常字节 0 个，无卡死 |
| 断链表现 | 停止箭载发射 | 地面端标记断开、清零卫星/时间，界面不崩 |
| 延迟表现 | 按键到阶段切换 | 本地即时（不依赖无线） |
| 指令可靠性兜底 | 指令重复队列 + 音效去重 | 重复发送不产生重复音效，命令必然命中接收窗口 |

开发过程中定位并修复的问题（真实记录）

| # | 现象 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板载 TFT 卡在开机画面 | SD 卡初始化复用硬件 SPI2，把 TFT 写数据重定向到 SD 引脚 | SD 改用 SoftSPI |
| 2 | 地面端 LCD 不亮 | 串口 RTS 拉高把 SoC 压在复位状态，面板初始化失败 | 打开串口后显式拉低 RTS/DTR |
| 3 | 按键只有待命阶段有反应 | bsp_pinmux.c 中 PA34 引脚复用被注释，KEY1 无任何事件 | 补上 HAL_PIN_Set(PAD_PA34, GPIO_A34, PIN_PULLDOWN, 1) |
| 4 | 火箭坐标始终为 0 | 增加经纬度字段后完整包约 142 字节，超出 128 字节行缓冲被截断 | 行缓冲扩到 256 字节 |
| 5 | 点"获取定位"后板子卡死 | 地面端读 stdin 与 NSH 争抢同一控制台导致死锁 | 移除 stdin 读取，改本机计算 |
| 6 | 运行约 24 秒后必卡死 | 卫星串口设备轮换反复 close/open /dev/console | 固定单设备并移除轮换 |
| 7 | 点火音延迟数秒 | 确认音重发阻塞了点火命令入队 | 新阶段音效抢占旧重发队列 |
| 8 | 坐标精度只有约 1 m | 发送 5 位小数 + 地面端用 float 解析 | 改 6~7 位小数 + double 解析 |
| 9 | SD 卡完全识别不到 | 代码引脚常量（45/21/14/48）与实物接线（CS=14/SCK=21/MOSI=47/MISO=4）不符，且 MOSI/MISO 一度接反；MISO 又曾接在板载 WS2812 RGB 灯的数据脚上，灯把 SPI 数据当颜色吃掉、同时其输入级拖累信号 | 用"固定 CS/SCK、遍历 MOSI×MISO 组合看 CMD0 是否回 0x01"的方式定位；MISO 挪到空闲 GPIO4 并把该脚让给 RGB 指示灯 |
| 10 | SD 卡初始化报 timeout waiting for response / 挂载报 read error | 上游 sdcard.py 三处缺陷：① 读 CSD 的 CMD9 未带 release=False，读完 R1 就拉高 CS，卡中止了随后的 CSD 数据块；② v2 分支一律按块寻址（cdv=1），而本卡 OCR 的 CCS=0 属 SDSC，必须按字节寻址（cdv=512），0 号块碰巧两种寻址都是 0 所以"看起来能读"；③ 等卡结束内部编程用的是无上限忙等 while spi.read(1,0xFF)[0]==0: pass | ①② 分别改为 release=False、按 OCR 的 CCS 位决定 cdv；③ 给忙等加 0.8 秒上限，超时抛错交由上层统计并关闭 SD 记录；另把 SDCard() 默认的 1.32 MHz 显式降到 SoftSPI 跑得动的 400 kHz、给 MISO 加内部上拉 |
| 11 | 整个系统卡死：串口无输出、LoRa 收发全停、屏幕不刷新 | 上面第 ③ 条：卡一旦进入坏状态，sdcard.py 的忙等永远出不来，主循环被彻底占住（实测用 Ctrl-C 抓到栈正好停在 log_row → sd_flush → sdcard.write）。写卡本身也慢：单次落盘 1.1 秒，而当时"缓冲滞留 1 秒就落盘"的规则还让每批只剩 1 行，等于把 80% 的主循环时间交给 SD | ① 忙等加超时（第 10 条）；② 落盘只攒批触发 + 只在接收窗口外写；③ 自适应节流：单次落盘超过 600 ms 就自动把采样率逐级下调（最高 0.125 Hz），卡恢复后再自动调回；④ 初始化重试 6 次。改后实测主循环恢复正常：100 秒内 STAT 打印 10 条、遥测 2.5 包/秒、零写错误 |

### 3.6 AI-Native 开发说明

本节数据由仓库内脚本 source/tools/ai_logs/token_stats.js 从 AI 工具会话原始记录中统计得出，可重跑复现。

| 指标 | 数据 |
| --- | --- |
| AI Coding 代码占比 | 约 95%（口径：按最终提交源码的有效行统计，共 7479 行————————箭载端 1322 行、地面站应用 2214 行、思澈板级驱动 1771 行、网页大屏 933 行、工具脚本 1239 行；另有原型归档未计入。除 openvela 自带示例与 NuttX 框架骨架的引用外，其余代码均由 AI 辅助生成或修改；人工负责需求定义、硬件接线、现象反馈与验收） |
| 使用的 AI 工具 | DeepSeek Harness（DSH） 作为统一开发终端，累计 7143 次模型调用。其中调用大赛 MiMo（`mimo-v2.5-pro`）2008 次；另使用 deepseek-v4-pro/deepseek-v4-flash 系列与 gemini-3.7-flash 分别承担长上下文推理与快速检索 |
| MCP 工具使用情况 | 未使用 MCP 服务（如实填写） |
| Skills 使用与新增情况 | 使用 catgirl-rp（交互人格）；新增沉淀项目专用 Skill 1 个：esp32-sf32-telemetry，覆盖"ESP32 MicroPython + 思澈 openvela 双端烧录调试"全流程，把本项目踩过的 11 类真实问题固化为可复用检查项，已置于仓库 skills/ 目录 |
| Token 使用总量 | 输入 86,636,090 + 输出 4,611,625 = 91,247,715 tokens（约 9125 万）；含缓存读取合计 1,986,396,087（约 19.9 亿）。其中大赛 MiMo 专项：2008 次调用，输入 5,202,146 + 输出 1,224,179 = 6,426,325 tokens（含缓存 319,600,277） |

AI 工具对开发效率的提升

本项目的 AI 协作方式以"现象 → 假设 → 用日志/串口证伪 → 最小改动验证"为主线，AI 主要承担三类工作：

1. 跨平台知识检索：openvela/NuttX 的引脚复用表、串口设备注册规则、Kconfig 生成机制等资料分散，AI 快速定位到 bf0_pin_const.c、sifli_uart.c 等关键文件。

2. 日志驱动排错：把串口原始输出交给 AI 分析，例如从"经纬度恒为 0 但卫星数正常"推断出"GGA 被解析、RMC 未解析"，进而定位到行缓冲长度问题。

3. 批量代码改造：中文点阵字库生成、6 页 UI 布局调整、网页曲线绘制等重复性工作中显著提速。

遇到的问题与解决方式

· AI 也会给错方向：曾把"屏幕黑屏"误判为固件问题，实际是串口 RTS 电平。后期改为先取证再修改，每次改动都保留可复现的串口日志。

· 经验固化：把 11 类真实问题沉淀进自定义 Skill，使同类问题在后续不再重复排查。

### 3.7 总结与展望

成果总结

完成了一套无云依赖、双端协同的火箭遥测原型系统：

· 箭载端实现 GPS（实测 16 星）、气压温度、六轴姿态采集，LoRa 实时下传约 4.3 包/秒，支持 SD 卡 CSV 记录（实测 331 行）、五种阶段音效与板载 RGB 阶段指示

· 地面端在 openvela 上实现 390×450 中文遥测大屏（6 页）、双按键任务状态机、半双工指令通道，以及本地雷达相对位置解算

· 网页端实现股票式多曲线大屏与雷达扫描盘

· 连续运行 90 秒零异常，全链路端到端验证通过

应用前景与商业价值

· 目标受众：青少年航天科普社团、高校探空火箭队、模型火箭爱好者；年龄以 15~25 岁学生为主，地域集中在有航天社团的高校与科技特色中学。

· 使用偏好：预算敏感（整套硬件目标控制在千元以内）、要求现场可用（野外无网络）、希望有直观可视化。

· 商业模式：以开源硬件 + 开源软件（Apache 2.0）建立社区，通过套件销售（箭载板 + 地面站 + 传感器模块）与培训课程包变现；后续可扩展至无人机、气象探空、农业遥感等需要"低成本实时遥测 + 本地解算"的场景。

· 规模化潜力：核心器件均为通用模块，易于量产；开源协议有利于被更多学校直接采用。

不足与未来工作

1. SD 卡仍偶发初始化失败：偶见 ACMD41 不就绪（卡无法完成内部初始化），已加 6 次重试缓解，但仍非 100% 成功；疑与 TF 模块供电余量和杜邦线接触质量有关，换用 Class 10 卡并就近加 100µF 去耦电容应能根治。此外这张 1 GB 老卡写卡很慢（单次落盘 220 ms~1.1 秒不等），代码已做自适应节流保证不影响 LoRa 收发，但代价是记录密度会随卡速自动下调。

2. GPS 精度受硬件限制：当前为民用单频模块（1~3 m），如需厘米级需引入 RTK 双模块方案。

3. 地面端无网络能力：SF32LB52 无 WiFi 硬件，后续计划外接 ESP8266 模块（NuttX 自带 NETUTILS_ESP8266 驱动，默认串口即 /dev/ttyS1），实现天气查询与 AI 对话的脱离电脑独立运行。

4. 语音交互：I2S 的 LRCK 引脚在现有排针上被触摸 I2C 占用，需权衡取舍；短期可先在网页端用浏览器语音能力实现。

5. 音频提示音位置：目前蜂鸣器在箭载端，按键音效受无线时延影响；后续可在箭载端增加更多语义化音效或改用语音播报。